### Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019

#### PARAMETRY TECHNICZNE i UŻYTKOWE ANALIZATORA

#### do rutynowych badań częstych

| Lp. | Parametr | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Analizator główny do badań rutynowych badań częstych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019), nastołowy, z zewnętrznym czytnikiem kodów, w komplecie z zestawem komputerowym, oprogramowaniem graficznym w systemie WINDOWS oraz zewnętrzną drukarką laserową, monochromatyczną, systemem podtrzymywania napięcia UPS (z minimalnym czasem podtrzymania wynoszącym 20 minut) i dodatkowym komputerem do pracowni immunochemii. |  |
| 2. | Aparat w pełni automatyczny, umożliwiający wykonywanie analiz „pacjent po pacjencie” oraz analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora. |  |
| 3. | Możliwość automatycznej analizy minimum 15 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki przy użyciu metod chemiluminescencji. |  |
| 4. | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę. |  |
| 5. | Stabilność kalibracji i rekalibracji – minimum 28 dni dla wszystkich parametrów. |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w analizatorze minimum 60. próbek. |  |
| 7. | Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory i kontrole; muszą być gotowe do użycia bez konieczności rekonstrukcji. |  |
| 8. | Stałe monitorowanie poziomu odczynników na pokładzie analizatora. |  |
| 9. | Możliwość pracy na analizatorze z wykorzystaniem próbek pierwotnych. |  |
| 10. | Możliwość dostawiania próbek i odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania analizatora w stan pauzy (stan gotowości, stand bay). |  |
| 11. | Możliwość automatycznego wykonywania powtórzeń badań. |  |
| 12. | Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczania próbek. |  |
| 13. | Możliwość wykonywania, na oferowanym analizatorze, wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym. |  |
| 14. | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole powinny pochodzić od tego samego producenta. |  |
| 15. | Oprogramowanie i wyposażenie analizatora zapewnia możliwość współpracy z systemem „SOLAB” firmy KAMSOFT. |  |
| 16. | Podłączenie analizatora do systemu SOLAB zapewni Zamawiający na własny koszt i udostępni protokół transmisji danych. |  |
| 17. | Darmowe aktualizacje oprogramowania przez okres trwania umowy. |  |

| Lp. | Parametr | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem do badań rutynowych a komputerem zewnętrznym. |  |
| 19. | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych, po włączeniu analizatora do systemu. |  |
| 20. | Flagowanie wydruku wyników w wybranych jednostkach oraz flago-wanie wartości patologicznych, po włączeniu analizatora do systemu. |  |
| 21. | Wykonawca zapewni bezpłatną kontrolę wyników w systemie STANDLAB. |  |
| 22. | Wykonawca dostarczy, wraz z analizatorem, klimatyzator wolnostojący (podłączenie i przegląd raz do roku na koszt Wykonawcy). |  |
| 23. | Oferowany analizator musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |
| 24. | Aparat winien posiadać certyfikat CE. |  |
| 25. | Naprawy i przeglądy będzie wykonywał serwis wskazany przez Wykonawcę. |  |
| 26. | Serwis gwarancyjny obejmuje: naprawy (wraz z kosztami części zamiennych), konserwację i przeglądy. |  |
| 27. | Gwarancja na analizator powinna obejmować cały okres trwania umowy. |  |
| 28. | Wykonawca zapewnia możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. |  |
| 29. | Do oferty będą dołączone deklaracje zgodności na analizator i zaoferowane odczynniki. |  |
| 30. | Wykonawca dostarczy analizator wraz z wypełnionym paszportem technicznym. |  |
| 31. | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu w miejscu instalacji aparatu, zakończone wystawieniem certyfikatu dla każdego pracownika oraz szkolenie uzupełniające w I kwartale po instalacji aparatu. Ponadto będzie zobowiązany przeszkolić każdego nowozatrudnionego pracownika (oraz wystawić mu certyfikat), który zostanie zatrudniony w okresie obowiązywania umowy. Wizyty merytoryczne co najmniej raz w roku. |  |

UWAGA: w przypadku, gdy analizator nie będzie spełniał powyżej wymienionych parametrów (wymogów) oferta zostanie odrzucona w całości.

| . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) |